МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра КСУ

отчет

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Моделирование систем управления»

Тема: Исследование переходных процессов 
динамической системы

Вариант 4

| Студенты гр. 9491 |  | Лобазев Н.А. Кустов Д.И. Соколов М.О. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Лукомская О.Ю. |

Санкт-Петербург

2023

Цель работы: преобразовать исходную систему уравнений в СНЛАУ, описывающyю статические режимы; используя пакет MATLAB, решить полученную СНЛАУ и рассчитать статические характеристики динамической системы.

В исходных уравнениях объекта выделить переменные состояния и входные переменные. Исключить промежуточные переменные и записать СНЛАУ в нормированном виде.

Исходные уравнения:

Система дифференциальных уравнений в форме Коши

Исключим переменные, не являющиеся переменными состояния

Нормируем все переменные входа и выхода

Перепишем систему с учетом нормирования переменных

Переменные состояния:

Входные переменные:

Запишем матрицу частных производных

Напишем код для построения семейства статических характеристик

fun_F.m

% вычисление значения функции f(x, u) function f = fun_F(x,u) global r_V; global r_YA; global w; global L_YA; global R_0; global c_e; global c_M; global J; global Fi_N; global omega_N; global i_N; global M_VN; global U_VN; global i_VN; global i_GN; global p; f1 = i_N * R_0 * u(2) - polyval(p./w, x(1)); f2 = c_e * omega_N * Fi_N * x(3) * x(1) - i_GN * r_YA * x(2) - i_N * R_0 * u(2); f3 = M_VN * u(1) - c_M * Fi_N * i_GN * x(1) * x(2); f = [f1; f2; f3]; end

fun_G.m

% вычисление значений матрицы частных производных G(x, u) function g = fun_G(x,u) global r_V; global r_YA; global w; global L_YA; global R_0; global c_e; global c_M; global J; global Fi_N; global omega_N; global i_N; global M_VN; global U_VN; global i_VN; global i_GN; global p; g1 = [ -polyval(polyder(p./w),x(1)), 0, 0]; % polyder возвращает производную полинома 'p' g2 = [c_e * omega_N * Fi_N * x(3), i_GN * r_YA, c_e * omega_N * Fi_N*x(1)]; g3 = [-c_M * Fi_N * i_GN * x(2), -c_M * Fi_N * i_GN * x(1), 0]; g = [g1; g2; g3]; end

newton.m

function [x] = newton(F,G,x0,u,e) % solve nonlinear algebraic equation system by Newton method % % f(x,u)=0, % -1 % x =x -g (x ,u)*f(x,u ) , g(x,u)=grad(f(x,u)) % k+1 k k k % % x =x0; ¦f(x ,u)¦ < e % 0 k+1 % % F - name of function which calculates y=f(x,u) (should be written - 'F') % function y=F(x,u) have following input variables: % G - name of function which calculates gradient f by x (written as 'G') % function g=G(x,u) have following input variables: % x - argument (vector column); % u - parameter's vector (vector column) % x0 - initial condition; % e - precision (number) t=0; y=feval(F,x0,u); x=x0; while(norm(y)>e) gr=feval(G,x,u); x=x-inv(gr)*y; y=feval(F,x,u); clc,disp(y) end end

main.m

% очистка экрана и рабочего пространства clc; clear; close; global r_V; r_V = 97.2; global r_YA; r_YA = 0.05; global w; w = 3000; global L_YA; L_YA = 0.03; global R_0; R_0 = 4; global c_e; c_e = 130; global c_M; c_M = 120; global J; J = 1.2; global Fi_N; Fi_N = 0.01; global omega_N; omega_N = 100; global i_N; i_N = 100; global M_VN; M_VN = 300; global U_VN; U_VN = 400; % лр №1 global i_VN; i_VN = U_VN / r_V; global i_GN; i_GN = i_N + i_VN global p; p = [-0.0014 0.1628 -0.4707 0.4731 -0.0316 0]; % u1 = var, u2 = const u1 = 0.2:0.2:1.2; u_1 = [u1; ones(size(u1)); ones(size(u1))]; x0 = [1; 1; 1]; xx = []; for i = 1:length(u1) x = newton('fun_F', 'fun_G', x0, u_1(:,i), 0.001); xx = [xx x]; x0 = x; end % уменьшим на 20% u1 u1_minus20 = 0.2 * 0.8:0.2 * 0.8:1.2 * 0.8; u_1_minus20 = [u1_minus20; ones(size(u1_minus20)); ones(size(u1_minus20))]; x0_minus20 = [1; 1; 1]; xx_minus20 = []; for i = 1:length(u1_minus20) x_minus20 = newton('fun_F', 'fun_G', x0_minus20, u_1(:,i), 0.001); xx_minus20 = [xx_minus20 x_minus20]; x0_minus20 = x_minus20; end %построение графиков х1(u1), х2(u1), х3(u1) figure(1); plot(u1, xx(1,:), 'b-', u1_minus20, xx_minus20(1,:), 'r--'); legend('Ф_н(M_В)', 'Ф_н(M_В*0.8)'); xlabel('M_В'); ylabel('Ф_н'); grid on; figure(2); plot(u1, xx(2,:), 'b-', u1_minus20, xx_minus20(2,:), 'r--'); legend('i_гн(M_В)', 'i_гн(M_В*0.8)'); xlabel('M_В'); ylabel('i_гн'); grid on; figure(3); plot(u1, xx(3,:), 'b-', u1_minus20, xx_minus20(3,:), 'r--'); legend('w_н(M_В)', 'w_н(M_В*0.8)'); xlabel('M_В'), ylabel('w_н'); grid on; % u1 = const, u2 = var u2 = 0.2:0.2:1.2; u_2 = [ones(size(u2)); u2; ones(size(u2))]; x0 = [1; 1; 1]; xx = []; for i = 1:length(u2) x = newton('fun_F', 'fun_G', x0, u_2(:,i), 0.001); xx = [xx x]; x0 = x; end % уменьшим на 20% u2 u2_minus20 = 0.2 * 0.8:0.2 * 0.8:1.2 * 0.8; u_2_minus20 = [ones(size(u2_minus20)); u2_minus20; ones(size(u2_minus20))]; x0_minus20 = [1; 1; 1]; xx_minus20 = []; for i = 1:length(u2_minus20) x_minus20 = newton('fun_F', 'fun_G', x0_minus20, u_2_minus20(:,i), 0.001); xx_minus20 = [xx_minus20 x_minus20]; x0_minus20 = x_minus20; end %построение графиков х1(u2), х2(u2), х3(u2) figure(4); plot(u2, xx(1,:), 'b-', u2_minus20, xx_minus20(1,:), 'r--'); legend('Ф_н(R_0)', 'Ф_н(R_0*0.8)'); xlabel('R_0'); ylabel('Ф_н'); grid on; figure(5); plot(u2, xx(2,:), 'b-', u2_minus20, xx_minus20(2,:), 'r--'); legend('i_гн(R_0)', 'i_гн(R_0*0.8)'); xlabel('R_0'); ylabel('i_гн'); grid on; figure(6); plot(u2, xx(3,:), 'b-', u2_minus20, xx_minus20(3,:), 'r--'); legend('w_н(R_0)', 'w_н(R_0*0.8)'); xlabel('R_0'); ylabel('w_н'); grid on;

Графики

График заквисмости фи н от

По идее вывод по характере полученных характеристик (близки к линейным и тд и тп…)

вывод